PWRHOLD ON / OFF 조건 분석

F28069 Pack BMS  ·  PWRHoldHandle / PWRRlyHoldHandle  ·  작성일 2026-07-27

1. 개요

PWRHOLD 핀은 시스템 전원 유지 신호로, 두 함수가 협력하여 제어합니다.

| 함수명 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| PWRHoldHandle | DSP28x_Project.c:1859 | KillSW 디지털 입력 기반 |
| PWRRlyHoldHandle | DSP28x_Project.c:1969 | 충전기 / VCU CAN 기반 (RUNING 루프, 우선 적용) |

2. PWRHoldHandle — KillSW 기반

2-1. PWRHOLD ON 조건

| 순위 | 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | killSW 1 → 0 하강 엣지 검출 | KillSW 버튼을 누르는 순간 즉시 ON holdTimerU32 = 0 으로 초기화 |

2-2. PWRHOLD OFF 조건 (우선순위 순)

| 우선순위 | 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 즉시 | killSW == 1 | KillSW 복귀 → 즉시 OFF |
| 2 즉시 | SysPrtct != 0 | Protect 발생 시 즉시 OFF |
| 3 즉시 | CellDivVoltageF < 0.0 V 또는 > 0.5 V | 셀 전압 편차 이상 |
| 3 즉시 | CellMinVoltageF < 2.8 V | 셀 최소 전압 미달 |
| 4 정상 | holdTimer ≥ 5 초 AND CellDivVoltageF ≤ 0.05 V | 편차 해소 확인 후 정상 종료 |
| 5 타임아웃 | holdTimer ≥ 14,400 초 (4 시간) | 비정상 장기 유지 강제 종료 |

2-3. 내부 타이머 동작

holdTimerU32 는 함수 내 static 변수로 KillSW OFF 구간에서만 증가합니다.

KillSW 하강 엣지 : holdTimerU32 = 0  →  PwrHoldState = 1

KillSW == 1      : holdTimerU32 = 0  →  PwrHoldState = 0  (즉시)

Hold 비활성      : holdTimerU32 = 0  (초기화 유지)

최소 유지 구간   : holdTimerU32 < 5  →  OFF 조건 평가 스킵

※ PWRHoldHandle 호출 주기에 따라 holdTimerU32 실제 초 단위가 결정됩니다. RUNING 루프 호출이면 루프 주기 기준입니다.

3. PWRRlyHoldHandle — 충전기 / VCU 기반

3-1. 분기 1 : 충전기 연결 중 (우선)

진입 조건 :  ChargerWakeUpIn == 1  AND  CHAComStatus == 1

| 상태 / 조건 | WakeUpOut | PWRHOLD | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 | 1 | ON | 충전 경로 확보 |
| SOC ≥ 100% AND 전류 ≤ 9.6 A AND CellDiv ≤ 0.05 V | 0 | OFF | 충전 정상 종료 |
| SOC ≥ 100% AND 전류 ≤ 9.6 A AND CellDiv > 0.05 V AND PwrHoldCount > 14400 | 0 | OFF | 편차 미해소 타임아웃 |
| SOC ≥ 100% AND 전류 ≤ 9.6 A AND CellDiv > 0.05 V AND PwrHoldCount ≤ 14400 | 1 | ON | 밸런싱 대기 Hold |
| 팩전압 ≤ (TargetVolt − 1.5 V) AND SOC < 98 % | 1 | ON | 정상 CC 충전 중 |

3-2. 분기 2 : VCU 통신 정상 (충전기 없음)

진입 조건 :  VCUComStatus == 1  (ChargerWakeUpIn == 0 또는 CHAComStatus == 0)

| 조건 | WakeUpOut | PWRHOLD | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| killSW == 1 | 1 | ON | KillSW 입력 |
| killSW == 0 AND VCUWakeUpIn == 0 | 1 | ON | IGS ON 요청 |
| VCUWakeUpIn == 1 AND CellDiv ≤ 0.05 V | 0 | OFF | IGS OFF + 편차 정상 |
| VCUWakeUpIn == 1 AND CellDiv > 0.05 V AND PwrHoldCount ≤ 14400 | 0 | ON | 밸런싱 대기 |
| VCUWakeUpIn == 1 AND CellDiv > 0.05 V AND PwrHoldCount > 14400 | 0 | OFF | 타임아웃 강제 OFF |

3-3. 분기 3 : VCU 통신 비정상

진입 조건 :  VCUComStatus == 0  AND  충전기 없음

| 조건 | WakeUpOut | PWRHOLD | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| killSW == 1 | 1 | ON | KillSW 입력 |
| killSW == 0 AND CellDiv ≤ 0.05 V | 0 | OFF | OFF |
| killSW == 0 AND CellDiv > 0.05 V AND PwrHoldCount ≤ 14400 | 0 | ON | 밸런싱 대기 |
| killSW == 0 AND CellDiv > 0.05 V AND PwrHoldCount > 14400 | 0 | OFF | 타임아웃 |

4. 핵심 요약

4-1. PWRHOLD ON 유지 조건

충전기 연결 중 (충전 미종료)

VCU IGS ON 요청  (VCUWakeUpIn == 0)

KillSW 입력  (killSW == 1 또는 하강 엣지)

셀 편차 > 0.05 V 이면서 4시간 이내  (밸런싱 대기)

4-2. PWRHOLD OFF 전환 조건

충전 종료  (SOC ≥ 100 %  +  전류 ≤ 9.6 A  +  셀 편차 ≤ 0.05 V)

VCU IGS OFF  (VCUWakeUpIn == 1)  +  셀 편차 ≤ 0.05 V

Protect 발생  (SysPrtct != 0)

셀 최소 전압 < 2.8 V

4시간 (14,400 초) 타임아웃  (모든 분기 공통)

5. 관련 파라미터 및 코드 위치

| 파라미터 | 값 | 코드 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARGE_END_SOC | 100.0 % | DSP28x_Project.c:35 | 충전 종료 SOC |
| CHARGE_END_CURRENT | 9.6 A | DSP28x_Project.c:36 | 충전 종료 전류 (0.04C × 240 Ah) |
| CellDiv 정상 기준 | ≤ 0.05 V | 각 분기 내 하드코딩 | 밸런싱 완료 판단 |
| 셀 저전압 기준 | 2.8 V | PWRHoldHandle:1919 | Hold 즉시 OFF |
| Hold 최소 유지 | 5 초 | PWRHoldHandle:1943 | 편차 OFF 평가 유예 |
| Hold 타임아웃 | 14,400 초 (4 h) | PWRHoldHandle:1928 / PWRRlyHoldHandle | 강제 종료 |